CÂU HỎI LÝ THUYẾT

HỆ THỐNG A-SMGCS TẠI ĐÀI KSKL TÂN SƠN NHẤT

Câu 1: Hệ thống A-SMGCS: Trong hệ thống radar SMR đèn magnetron dùng để làm gì?

- Điều khiển motor quay của anten.

- Khuếch đại tín hiệu thu về.

- Phát xung RF.

- Xử lý hình ảnh VP3.

Câu 2: Hệ thống A-SMGCS: Cấu hình của hệ thống radar SMR tại đài KSKL Tân Sơn Nhất lắp đặt theo cấu hình nào?

- Dual X and S band.

- Dual frequency diversity.

- Dual redundant frequency diversity.

- Dual redundant.

Câu 3: Hệ thống A-SMGCS: Đèn magnetron được điều khiển bởi:

- Máy phát.

- Khối VP3.

- Khối TC3.

- Khối điều chế.

Câu 4: Hệ thống A-SMGCS: Để nhận biết được hướng phát của anten ta dựa vào xung nào?

- Xung quay anten ARP.

- Xung số góc phương vị ACP.

- Xung phát từ đèn magnetron.

- Xung phản xạ về từ vật thể.

Câu 5: Hệ thống A-SMGCS: Trong hệ thống Radar SCANTER 2001 phân cực được sử dụng là:

- Phân cực đứng.

- Phân cực ngang.

- Phân cực tròn.

- Phân cực ngang và/ hoặc phân cực tròn.

Câu 6: Hệ thống A-SMGCS: Khối Dehydrator trong phòng máy thu phát SCANTER 2001 (ASDE), dùng để:

- Điểu khiển tốc độ quay của môtơ anten.

- Điều khiển máy thu phát radar.

- Sấy khô và làm sạch đường ống dẫn sóng từ máy phát ra anten.

- Điều khiển Anten.

Câu 7: Hệ thống A-SMGCS: Bộ mã hóa Encoder trong hệ thống anten radar SCANTER 2001 sử dụng để:

- Cung cấp số liệu về phương vị của mục tiêu.

- Cung cấp số liệu về khoảng cách của mục tiêu so với đài.

- Cung cấpvị trí của anten so với phương Bắc từ.

- Cung cấp số liệu thông tin về phương Bắc và vị trí của anten so với phương Bắc từ.

Câu 8: Hệ thống A-SMGCS: Phần phát của Radar SCANTER 2001 sử dụng:

- Đèn Thyratron.

- Đèn Magnetron.

- Transistor hiệu ứng trường bán dẫn kim loại MESFET.

- Cả a và b đều đúng.

Câu 9: Hệ thống A-SMGCS: Tín hiệu tạo ra từ khối xử lý tín hiệu video VP3 gồm:

- Digital processed video.

- Analog processed video.

- Analog composite video.

- a, b, c đều đúng

Câu 10: Hệ thống A-SMGCS: Khối TC3 trong máy thu phát radar SCANTER 2001 dùng để:

- Điều khiển máy thu phát.

- Xử lý tín hiệu video.

- Giám sát máy thu phát.

- Điều khiển và giám sát máy thu phát.

Câu 11: Hệ thống A-SMGCS: Băng tần của Radar SCANTER 2001 đài KSKL TSN được sử dụng là:

- Băng S (2-4 Ghz).

- Băng L ( 1-2 Ghz).

- Băng X (8-12 Ghz).

- Băng Ku (12-18 Ghz).

Câu 12: Hệ thống A-SMGCS: Radar SCANTER 2001 sử dụng anten loại gì?

- Anten mảng pha (Phase array anten).

- Anten khe.

- Anten Parabol.

- Anten Yagi.

Câu 13:Hệ thống A-SMGCS: Khối TC3 của hệ thống Radar SCANTER 2001 được điều khiển thông qua các đường giao tiếp:

- Giao tiếp RS232.

- Giao tiếp RS422.

- Giao tiếp mạng LAN/WAN.

- Giao tiếp RS232,RS422, mạng LAN.

Câu 14: Hệ thống A-SMGCS: Để cài đặt hệ điều hành cho một Node ta sử dụng đĩa cài đặt nào?

- A-SMGCS NODE installation.

- A-SMGCS Linux installation.

- A-SMGCS installation.

- A-SMGCS application installation.

Câu 15: Hệ thống A-SMGCS: Để cài đặt phần mềm ứng dụng cho một Node ta sử dụng đĩa cài đặt nào?

- A-SMGCS NODE installation.

- A-SMGCS Linux installation.

- A-SMGCS installation.

- A-SMGCS Application installation.

Câu 16: Hệ thống A-SMGCS: Lệnh để cài đặt Linux application trong terminal là gì?

- app_install

- app_start

- app_status

- app_reboot

Câu 17: Hệ thống A-SMGCS: Thiết lập lại kết nối ở các port trên firewall ASA5505 sau khi cài đặt xong bằng lệnh gì?

- copy port sta

- copy ru sta

- port copy sta

- ru copy

Câu 18: Hệ thống A-SMGCS: Hai file cần trong quá trình cấu hình Sunhillo là gì?

- User.xml và aircat500.xml

- user.xml và aircat.xml

- userpath.xml và aircatToLan.xml

- path.xml và aircat500ToLan.xml

Câu 19: Hệ thống A-SMGCS: file userpathxml của sunhillo được lưu trữ tại thư mục nào?

- /hittsys/itrip_aircatdata/sunhillo_cfg

- /hittsys /sunhillo_cfg

- /itrip_aircatdata/sunhillo_cfg

- /hittsys/ aircatdata

Câu 20: Hệ thống A-SMGCS: Username và password mặc định của Sunhillo là gì?

- Administrator/sunhillo

- Admin/admin

- Admin/sunhillo

- Sunhillo/sunhillo

Câu 21: Hệ thống A-SMGCS: Upload 2 fileUserpathxml và aircatToLanxml vào thiết bị Sunhillo bằng menu nào?

- Upload data

- Move data

- Data configuration

- Account management

Câu 22: Hệ thống A-SMGCS: Password mặc định vào root là?

- HITTsys

- Hittsys

- HITTdefault

- hittdefault

Câu 23: Hệ thống A-SMGCS: Khối xử lý video VP3 của hệ thống Radar SCANTER 2001 chọn xung theo:

- Qui luật  2/4.

- Qui luật  3/4.

- Qui luật  4/6.

Câu 24: Hệ thống A.-SMGCS: Có bao nhiêu loại tài khoản (user account) được dùng để cài đặt trong hệ thống A- SMGCS?

- 4.

- 2.

- 1.

- 3.

Câu 25: Hệ thống A-SMGCS: Tài khoản nào có quyền truy cập vào chế độ giám sát trên TRADIS, TRADIS Replay, chế độ điều khiển và giám sát CMS và Radar nhưng không có quyền truy cập vào hệ thống?

- Monitor.

- Controller.

- Maintenance.

- Root.

Câu 26: Hệ thống A-SMGCS: Máy IP (Interface Processor) không giao tiếp với dữ liệu đầu vào nào sau đây?

- MLAT, ADSB.

- Cat 34/48, Aircat 500.

- AFTN, Strip printer.

- Time server.

Câu 27: Hệ thống A-SMGCS: Thành phần nào trong IP sau đây chịu trách nhiệm giao tiếp với FPDS (AFTN, Strip printer) để đưa dữa liệu kế hoạch bay vào hệ thống?

- ASIFIX RDPS.

- ITRIP.

- PLAMAS.

- ASIFIX MLAT.

Câu 28: Hệ thống A-SMGCS: Track map (plot area) được tạo ra bởi ứng dụng nào trong máy RDP?

- TargHittInt

- TargHitt

- Video Processing (VP+HTP)

- TFP

Câu 29: Hệ thống A-SMGCS: Ứng dụng TargHITT được hỗ trợ bởi ứng dụng nào để xử lý các dữ liệu vào và ra của TargHITT?

- TargHittInt.

- TargHitt.

- Video Processing (VP+HTP).

- TFP.

Câu 30:Hệ thống A-SMGCS: TargHitt cung cấp các TargHitt track đến ứng dụng nào:

- TFP.

- TRAMON.

- HYMESET.

- ITRIP.

Câu 31: Hệ thống A-SMGCS: Các mô tả về CMS nào sau đây là đúng:

- Thu thập thông tin trạng thái của hệ thống, bao gồm các cảm biến của chương trình, máy tính, thiết bị mạng, máy in và các ứng dụng phần mềm.

- Cung cấp trạng thái (sử dụng màu sắc để cung cấp các chỉ thị cho thấy mức độ nghiêm trọng).

- Cung cấp các công cụ để khởi động và ngừng các cảm biến, máy tính, phần mềm và truy cập cài đặt các cảm biến giám sát.

- a, b và c là đúng.

Câu 32: Hệ thống A-SMGCS: JCL (Job control) là ứng dụng dùng để?

- start và stop các ứng dụng trong một môi trường chỉ định với các tập tin cấu hình cụ thể

- kiểm tra các ứng dụng đang chạy, và nếu không, JCL khởi động lại ứng dụng

- Giám sát và điều khiển CMS

- a, b là đúng.

Câu 33: Hệ thống A-SMGCS: CMS giám sát và điều khiển các ứng dụng thông qua?

- CMS client

- JCL

- CMSSERVER

- CMS GUI

Câu 34:Hệ thống A-SMGCS: Tiến trình Alerting được tạo ra từ ứng dụng nào của node CTP?

- TFP

- TRADIS

- HYMESET

- HTP

Câu 35:Hệ thống A-SMGCS: System track được tạo bởi:

- TargHitt

- TargHittInt

- TFP

- HTP

Câu 36:Hệ thống A-SMGCS: Ứng dụng nào dùng để copy các dữ liệu ghi âm ra tape:

- LOGIT

- SICO

- RIM

- ARCHIT

Câu 37: Hệ thống A-SMGCS: Các thay đổi khi thực hiện với các file cấu hình cần được lưu vào đâu để có thể cập nhật đến các node khác?

- /HITT/DATA/saved_settings

- /auto/changes/patches

- /hittsys/configure

- /auto/changes/patches/tradisdata

Câu 38: Hệ thống A-SMGCS: Đối với người trực kỹ thuật, ta cần login vào quyền nào khi làm việc?

- Controller.

- Monitor.

- Maintenance.

- Admin.

Câu 39: Hệ thống A-SMGCS: Dùng lệnh nào sau đây ta có thể thiết lập những thay đổi lên hệ thống:

- Node start

- Configure

- Reboot

- Restart

Câu 40: Hệ thống A-SMGCS: Để thay đổi tên của một kênh ghi âm, ta cần thực hiện thay đổi tại file nào trong hệ thống?

- /logitrep_guidata/logitrep_gui.names.english

- /logitrepdata/logitrep.ini

- /logitrecdata/logitrec.ini

- /logitmondata/logitmon.ini

Câu 41: Hệ thống A-SMGCS: Để nghe được thoại một kênh trên chương trình relay, ta cần đặt kênh cần nghe sang chế độ nào?

- Off.

- Left.

- Right.

- Mono.

Câu 42: Hệ thống A-SMGCS: Trong chương trình Voice Monitor, tín hiệu đèn như thế nào cho ta biết kênh thoại đang được ghi trực tiếp?

- Màu xanh.

- Màu đỏ đang mode Off.

- Màu đỏ đang mode auto.

- Màu xanh sáng liên tục.

Câu 43: Hệ thống A-SMGCS: Thư mục lưu trữ các dữ liệu hiển thị trong phần mềm TRADIS là gì?

- /hittsys/tradisdata/

- /hittsys/tradis/

- /hittsys/tradisconfig

- /hittsys/tradismap

Câu 44: Hệ thống A-SMGCS: Tại vị trí Maintenance muốn monitor tín hiệu radar Aircat500 ta dùng lệnh nào sau đây?

- telnet  ip01 eval-plamas

- telnet  ctp01 eval-tfp

- telnet  ip01 eval-itrip

- telnet ctp01 eval-itrip

Câu 45: Hệ thống A-SMGCS: Khi thời tiết xấu ta có thể điều chỉnh nhiễu của SMR tại máy nào?

- RRP.

- RDP.

- VIP.

- CTP.

Câu 46: Hệ thống A-SMGCS: Trên TRADIS, bảng nào cho nhận biết là danh sách các chuyến bay đến?

- DEP.

- ARR.

- TSW.

- APP.

Câu 47: Hệ thống A-SMGCS: Trên TRADIS, bảng nào cho nhận biết là danh sách các chuyến bay đi?

- APP.

- TSW.

- ARR.

- DEP.

Câu 48: Hệ thống A-SMGCS: Sử dụng phần mềm nào để kiểm tra tình trạng hiện thời của các kênh ghi âm?

- Chạy chương trình Replay rrp

- Chạy chương trình Radar Gui

- Chạy chương trình Tradis

- Chạy chương trình Voice Monitor RRP

Câu 49:Hệ thống A-SMGCS: Hệ thống Radar SCANTER 2001 được điều khiển từ xa qua các đường:

- Giao tiếp RS232.

- Giao tiếp RS422.

- Giao tiếp mạng LAN.

- a, b, c là đúng.

Câu 50: Hệ thống A-SMGCS: Chỉ báo hiện thời của kênh ghi âm đã kết nối và thông tin đang ghi trong thời gian có tín hiệu:

- Màu xanh lá.

- Màu xanh sáng.

- Màu đỏ.

- Màu xám.

Câu 51: Hệ thống A-SMGCS:Phần mềm ARCHIT là 1 trình ứng dụng có nhiệm vụ:

- Phát lại dữ liệu đã lưu trữ.

- Lưu trữ dữ liệu.

- Phục hồi dữ liệu.

- Lưu trữ và phục hồi dữ liệu ghi âm và hình.

Câu 52: Hệ thống A-SMGCS: Dữ liệu ghi âm và ghi hình sẽ được lưu trữ trên:

- Ổ cứng.

- Đĩa DVD-RAM.

- Băng từ.

- a, b và c đều đúng.

Câu 53: Hệ thống A-SMGCS: Loại băng từ sử dụng trong hệ thống ghi âm có dung lượng:

- 100 GB.

- 200 GB.

- 400 GB.

- 1 TB.

Câu 54: Hệ thống A-SMGCS: Hệ thống ghi dữ liệu ra 2 băng từ theo cấu hình nào?

- Song song và độc lập nhau.

- Tuần tự.

- Tự động quay vòng.

- Ghi độc lập.

Câu 55: Hệ thống A-SMGCS: Trong hệ thống A-SMGCS ổ ghi băng từ sử dụng loại cáp giao tiếp dữ liệu nào?

- SCSI.

- IDE.

- USB.

- Parallel cable.

Câu 56: Hệ thống A-SMGCS: Để phát lại dữ liệu không có trên ổ đĩa cứng ở trình ARCHIT bạn cần chạy ứng dụng nào trên màn hình ARCHIT

- Archive

- Connect

- Erase

- Restore

Câu 57: Hệ thống A-SMGCS: Tầm hoạt động tối đa của Radar SCANTER 2001tại Đài KSKL TSN là?

- 3 km.

- 5 km.

- 10 km.

- 15 km.

Câu 58: Hệ thống A-SMGCS: SMR Maps được đặt trong thư mục nào:

- /HITT/config/mosdata

- /HITT/config/maskdata

- /HITT/config/mapdata

- /HITT/config/tradisdata/maps

Câu 59: Hệ thống A-SMGCS: Thư mục nào sau đây dùng để cấu hình node VIP:

- /HITT/config/logitpkcdata

- /HITT/config/logitrecdata

- /HITT/config/logitrepdata

- /HITT/config/jcldata

Câu 60: Hệ thống A-SMGCS: Mô tả nào sau đây là sai về CMS?

- Trong qua trình cấu hình thì sẽ thực hiện luôn phần cập nhật cho những tập tin cấu hình.

- Việc chỉnh sửa nội dung các tập tin trong thư mục /HITT/opt/ là được phép.

- Thay đổi những tập tin dữ liệu CMS phải được hoàn thành và lưu trên thư mục /auto/changes/patches/cmsdata

- Khi cần thay đổi một tập tin, cần phải sao chép từ /HITT/config/cmsdata/ qua /HITT/opt/cms/config/

Câu 61:Hệ thống A-SMGCS: Thư mục /auto/changes được đặt tại node nào?

- IP.

- DP.

- RDP.

- CMSP.

Câu 62:Hệ thống A-SMGCS: Các vị trí làm việc từ DP01 đến DP05 của controller đăng nhập theo chế độ nào:

- Tự động.

- Bằng tay.

- Cà 2 chế độ a và b.

- Tất cả đều sai.

Câu 63: Hệ thống A-SMGCS: Để chuyển đổi tập tin “.ini” thành tập tin “.use” ta dùng lệnh nào?

- Report

- Configure

- app_install

- run

Câu 64: Hệ thống A-SMGCS: Loại bản đồ nào được sử dụng cho mục đích tracking và alerting?

- SMR maps.

- Techical maps.

- Airport maps.

- Mosaic maps.

Câu 65: Hệ thống A-SMGCS: Vị trí Technical replay tại Đài KSKL Tân Sơn Nhất được đặt tại phòng nào sau đây?

- VFR Room.

- APRONRoom.

- Technical Room.

- IFRRoom.

Câu 66: Hệ thống A-SMGCS: Kiểm tra tình trạng của hệ thống radar SMR và A-SMGCS, cần giám sát các CMS window, hệ thống tốt khi các mục hiển thị:

- Màu vàng.

- Màu xanh lá.

- Màu đỏ.

- Màu xám.

Câu 67: Hệ thống A-SMGCS: Tại một vị trí khai thác khi máy tính bị lỗi, không làm việc được Bạn cần phải thay máy tính khác và thực hiện:

- Cài đặt hệ điều hành LINUX.

- Cài đặt phần mềm ứng dụng của vị trí đó.

- Cài lại cấu hình đã thay đổi sau cùng của vị trí đó.

- Lần lượt thực hiện a,b và c.

Câu 68: Hệ thống A-SMGCS: Hệ thống có thể được kiểm tra tổng quát hàng ngày bằng trình:

- CMS.

- ARCHITT.

- Voice Monitor RRP.

- TRADIS.

Câu 69: Hệ thống A-SMGCS: Để đồng bộ lại thời gian của hệ thống với đồng hồ chuẩn, cần thực hiện:

- Khởi động ntpd deamon bằng lệnh rcntp start

- Cài thời gian Local bằng tay.

- Không thể đồng bộ thời gian của hệ thống được.

- a hoặc b đều đúng.

Câu 70: Hệ thống A-SMGCS: Để kiểm tra nhanh dữ liệu tín hiệu Approach Radar (Asterix/Aircat500) ta kiểm tra trên CMS qua màu sắc của node nào?

- Màu của VIP.

- Màu của RRP.

- Màu của CTP.

- Màu của IP và trình ASIFIX, ITRIP trên CMS.

Câu 71: Hệ thống A-SMGCS: Để giám sát các phương tiện di chuyển trên đường băng và sân đỗ trên màn hình bạn cần thực hiện chương trình?

- ARCHIT.

- TRADIS.

- RADAR GUI.

- CMS.

Câu 72: Hệ thống A-SMGCS: Để kiểm tra và giám sát hệ thống Terma Scanter 2001 SMR radar ta sử dụng trình

- TRADIS.

- Voice monitor RRP.

- RADAR GUI.

- ARCHITT.

Câu 73: Hệ thống A-SMGCS: Cảnh báo RIM cho ta biết:

- Xung đột đường cất hạ cánh.

- Xung đột đối đầu.

- Xung đột cùng giao lộ.

- Cả 3 đều đúng.

Câu 74:Hệ thống A-SMGCS: Tần số lập lại PRF của hệ thống Radar SCANTER 2001:

- 200 -  2000 Hz.

- 400 - 4000 Hz.

- 600 - 6000 Hz.

- 800 – 8000 Hz.

Câu 75: Hệ thống A-SMGCS: SMR viết tắt của từ nào?

- Surface Movement Radar.

- Support Management Room.

- Systems Management Request.

- Standard Mortality Ratio.

Câu 76: Hệ thống A-SMGCS: ACP viết tắt của từ nào?

- Azimuth Count Pulse.

- Air Control Point.

- Active Configuration Profile.

- Air Carcinogen Policy.

Câu 77: Hệ thống A-SMGCS: Tín hiệu radar trong hệ thống hiện được lấy từ những đài radar nào?

- Đài Radar quân sự.

- Đài Radar SMR TSN.

- Đài Radar Trac-2000, Star-2000.

- Cả b và c.

Câu 78: Hệ thống A-SMGCS: Khi hệ thống không nhận được dữ liệu kế hoạch bay từ Stripprinter, ta cần phải:

- Kiểm tra khả năng in của máy Stripprinter

- Kiểm tra trạng thái hoạt động của Nport 5110

- Kiểm tra dữ liệu vào của AFTN

- Thực hiện a và b

Câu 79: Hệ thống A-SMGCS: Khi dữ liệu video của SMR và các track hiển thị không trùng khớp lên nhau, ta cần phải kiểm tra:

- Trạng thái hoạt động của RDP

- Trạng thái hoạt động của các khổi RxTX

- Đồng bộ thời gian giữa CTP và RDP

- Trạng thái hoạt động của CTP

Câu 80: Hệ thống A-SMGCS: Khi không thể tiến hành replay, ta cần phải kiểm tra:

- Trạng thái hoạt động của RRP

- Ứng dụng replay không được mở ở một vị trí khác

- Sự tồn tại của “minute files” tại thư mực recording

- a, b và c là đúng