1. Vai trò của Switch/ Hub trong hệ thống mạng là gì?

A. Kết các máy tính với nhau để hình thành mạng máy tính.

B. Kết nối các mạng máy tính với nhau để hình thành liên mạng.

C. Bảo vệ mạng máy tính trước các cuộc tấn công từ bên ngoài.

D. Cho phép các thiết bị không dây kết nối vào mạng.

2. Vai trò của Router trong hệ thống mạng là gì?

A. Kết các máy tính với nhau để hình thành mạng máy tính.

B. Kết nối các mạng máy tính với nhau để hình thành liên mạng (inter-networks)

C. Bảo vệ mạng máy tính trước các cuộc tấn công từ bên ngoài. D. Cho phép các thiết bị không dây kết nối vào mạng.

3. Vai trò của Firewall trong hệ thống mạng là gì?

A. Kết các máy tính với nhau để hình thành mạng máy tính.

B. Kết nối các mạng máy tính với nhau để hình thành liên mạng.

C. Bảo vệ mạng máy tính trước các cuộc tấn công từ bên ngoài.

D. Cho phép các thiết bị không dây kết nối vào mạng.

4. Trong mạng, phương thức nào mà trong đó cả hai bên đều có thể đồng thời gửi dữ liệu đi cùng lúc?

A. Full-duplex

B. Simplex

C. Half-duplex

D. Double-duplex

5. Trong mạng, phương thức nào mà trong cùng thời điểm, bên nhận không được truyền

dữ liệu ngược về bên gởi?

A. Full-duplex

B. Simplex

C. Half-duplex

D. Double-duplex

6. Trong mạng máy tính, phương thức truyền dữ liệu Unicast là

A. Dữ liệu xuất phát từ 1 máy tính sẽ đi đến 1 máy tính khác.

B. Dữ liệu xuất phát từ 1 máy tính sẽ đi đến tất cả các máy tính khác trong mạng

C. Dữ liệu xuất phát từ 1 máy tính sẽ đi đến một nhóm máy tính nào đó trong mạng

D. Dữ liệu xuất phát từ 1 máy tính sẽ đi đến 1 máy tính ngẫu nhiên nào đó trong mạng.

7. Trong mạng máy tính, phương thức truyền dữ liệu Multicast là

A. Dữ liệu xuất phát từ 1 máy tính sẽ đi đến 1 máy tính khác.

B. Dữ liệu xuất phát từ 1 máy tính sẽ đi đến tất cả các máy tính khác trong mạng

C. Dữ liệu xuất phát từ 1 máy tính sẽ đi đến một nhóm máy tính nào đó trong mạng

D. Dữ liệu xuất phát từ 1 máy tính sẽ đi đến 1 máy tính ngẫu nhiên nào đó trong mạng.

8. Trong mạng máy tính, phương thức truyền dữ liệu Broadcast là

A. Dữ liệu xuất phát từ 1 máy tính sẽ đi đến 1 máy tính khác.

B. Dữ liệu xuất phát từ 1 máy tính sẽ đi đến tất cả các máy tính khác trong mạng

C. Dữ liệu xuất phát từ 1 máy tính sẽ đi đến một nhóm máy tính nào đó trong mạng

D. Dữ liệu xuất phát từ 1 máy tính sẽ đi đến 1 máy tính ngẫu nhiên nào đó trong mạng.

9. Phát biểu về giao thức mạng (Protocol) nào là sai:

A. Là phương thức truyền và nhận thông tin giữa các máy tính, thiết bị.

B. Việc truyền / nhận thông tin chỉ thành công khi các đối tác dùng chung một giao thức nào đó.

C. Các giao thức truyền đạt thông tin giữa các máy tính: TCP/IP, IPX, Apple Talk...

D. Các kết nối tạo ra các giao thức truyền theo từng loại dữ liệu

10. Kiểu nào không phải chuyển mạch gói - Packet switch networks:

A. Các thông báo được chia thành các gói tin (packet) có kích thước thay đổi.

B. Mỗi gói tin bao gồm dữ liệu, địa chỉ nguồn, địa chỉ đích và các thông tin về địa chỉ các

trạm trung gian.

C. Các gói tin riêng biệt không phải luôn luôn đi theo một con đường duy nhất - đường độc lập

D. Khi có hai trạm cần trao đổi thông tin với nhau thì giữa chúng sẽ được thiết lập một “kênh” cố định

11. Để kết nối mạng với ISP (nhà cung cấp dịch vụ internet) thông qua dịch vụ ADSL (dịch vụ truyền dẫn thông tin trên cáp điện thoại). Thiết bị Router của bạn phải có cổng nào?

A. BNC port

B. RJ-45 port

C. RJ-11 port

D. SFP port

12. Loại cáp mạng nào dưới đây đảm bảo tốc độ truyền tối đa là 10.000 Mbps

A. Category 5

B. Category 5e

C. Category 6

D. Category 7

13. Loại cáp mạng nào dưới đây đảm bảo tốc độ truyền tối đa là 1000 Mbps

A. Category 5

B. Category 5e

C. Category 6

D. Category 7

14. Loại cáp mạng nào dưới đây đảm bảo tốc độ truyền tối đa là 100 Mbps và có thể đạt 1000 Mbps

A. Category 5

B. Category 5e

C. Category 6

D. Category 7

15. Địa chỉ nào được Switch tham chiếu khi chọn cổng (port) để đẩy dữ liệu ra khỏi nó?

A. Source MAC address

B. Destination MAC address

C. Network address

D. Subnetwork address Subnetwork address

16. Bạn ngồi tại máy A, sử dụng lệnh PING <IP của máy B>. Nếu máy B đang mở tường lửa (Firewall ON) thì kết quả lệnh PING trên sẽ là:

A. Reply from <IP của B>, bytes=32, time =1ms, TLL = 128

B. Request time out

C. Destination host unreachable

D. Not found

17. Khi máy tính của bạn đang sử dụng chế độ Guest Only. Bạn tiến hành chia sẻ 1 thư mục dữ liệu cho người khác truy cập. Bạn có thể phân quyền:

A. Chỉ phân quyền Read hoặc Write cho Everyone

B. Phân quyền Read

C. Phân quyền Write cho từng người dùng cụ thể

D. Không có chức năng phân quyền truy cập dữ liệu chia sẻ

18. Mô hình mạng nào sau đây không có máy chủ (server)?

A. Centralized Network

B. Client / Server Network

C. Peer-to-Peer Network

D. Datacenter

19. Khi máy A muốn tìm địa chỉ MAC của máy tính B trong mạng, A sẽ gởi gói ARP request lên mạng. Chọn phát biểu đúng cho trường hợp này:

A. Máy chủ DNS sẽ trả lời A với địa chỉ MAC của B.

B. Tất cả các máy tính trong mạng đều nhận được yêu cầu (ARP request) và tất cả sẽ trả lời A với địa

chỉ MAC của B.

C. Tất cả các máy tính trong mạng đều nhận được yêu cầu (ARP request) nhưng chỉ có B mới trả lời A với địachỉ MAC của mình.

D. Các Router gần nhất nhận được yêu cầu (ARP request) sẽ trả lời A với địa chỉ MAC của B hoặc

sẽ gửi tiếpyêu cầu này tới các router khác (forwards the request to another router).

20. Giao thức nào dùng để tìm địa chỉ MAC khi biết địa chỉ IP của máy tính?

A. RARP

B. DHCP

C. TCP/IP

D. ARP

21. Người dùng A sử dụng máy tính Windows có kết nối internet qua ADSL Router.. Anh A tự khai báo các thông số IP (Static IP) cho máy Windows Sau đó, anh ta kiểm tra kết nối mạng: lệnh: PING 8.8.8.8 thi thấy kết quả lả "Destination Host Unreachable" Nguyên nhân là:

A. Anh ta chưa khai báo thông số Default Gateway

B. Anh ta chưa khai báo thông số Preferred DNS Server

C. Địa chỉ IP anh này đặt không cùng mạng với IP của ADSL Modem

D. Rớt mạng internet

22. Để giải phóng địa chỉ IP hiện tại cho máy tính sử dụng dịch vụ DHCP, ta dùng lệnh nào sau đây ?

A. arp -d

B. ipconfig /release

C. ipconfig /all

D. ipconfig /renew

23. Câu lệnh nào cấu hình định tuyến mặc định cho router ?

A. router(config)#ip route 0.0.0.0 10.1.1.0 10.1.1.1

B. router(config)#ip default-route 10.1.1.0

C. router(config)#ip default-gateway 10.1.1.0

D. router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.1

24. Một mạng 132.107.4.0/24 được quảng cáo bởi một router hàng xóm từ với giao thức RIP và IGRP. Bạn cũng có thêm một tuyến đường tĩnh cho 132.107.4.0/24. Tuyến đường sẽ được sử dụng để chuyển tiếp lưu lượng truy cập?

A. The IGRP route

B. The static route

C. The RIP route

D. The dynamic route

25. Phát biểu nào sau về bảng định tuyến (Routing table) là sai:

A. Là một bảng dữ liệu của Router (hoặc Host) dùng lưu trữ các tuyến đường đi tốt nhất để tới được mạng đích.

B. Gói tin sẽ được Router chuyển đến mạng kề nhau

C. Destination Network: địa chỉ của mạng đích (nơi gói tin muốn đến).

D. Next-hop router: đường mạng hoặc router khác có khả năng dẫn dữ liệu về đích.

26. Record nào không phải là đường đi đến những mạng đích không được định nghĩa trong bảng định tuyến:

A. Directly Connected (on-link)

B. Default Route

C. Static Routing

D. Dynamic Routing

27. Static route (định tuyến tĩnh) không được sử dụng trong trường hợp nào sau đây:

A. Một mạng lưới chỉ có ít các router.

B. Một mạng được kết nối với Internet thông qua một ISP duy nhất.

C. Thay đổi được trạng thái mạng có biến động.

D. Một mạng lưới được cấu hình theo topology "hub-and-spoke"

28. Static Route (định tuyến tĩnh) có ưu điểm gì?

A. Không thay đổi cho dùng trạng thái mạng có biến động.

B. Không xác định được đường đi tốt nhất

C. Muốn xác định phải thực hiện thuật toán và tính toán bằng tay.

D. Thay đổi được trạng thái mạng có biến động.

29. Cơ cấu bảo mật mạng không dây nào sau đây là ít an toàn nhất ?

A. VPN

B. Mã hóa WEP 40 bit

C. Bảo mật định danh mạng

D. Mã hóa WEP 128 bit

30. Chức năng của NAT overload.

A. Cho phép các máy tính trong mạng nội bộ truy cập mạng ngoài bằng 1 Outside IP address duy

nhất.

B. Cho phép các máy tính trong mạng nội bộ truy cập mạng ngoài bằng 1 Inside side IP address duy nhất.

C. Cho phép các máy tính mạng ngoài truy cập vào Server nào đó trong vào mạng nội bộ bằng 1 Outside IPaddress duy nhất.

D. Định tuyến cho các máy tính trong mạng giao tiếp internet

31. Chức năng của NAT Port (Open port)

A. Cho phép các máy tính trong mạng nội bộ truy cập mạng ngoài bằng 1 Outside IP address duy nhất.

B. Cho phép các máy tính trong mạng nội bộ truy cập mạng ngoài bằng 1 Inside side IP address duy nhất.

C. Cho phép các máy tính mạng ngoài truy cập vào Server nào đó trong vào mạng nội bộ bằng 1 Outside IPaddress duy nhất.

D. Định tuyến cho các máy tính trong mạng giao tiếp internet

32. Giao thức nào ở tầng vận chuyển phù hợp dùng cho các ứng dụng thời gian thực?

A. TCP

B. UDP

C. IP

D. ICMP

33. Mô tả nào sau đây về giao thức TCP là SAI ?

A. TCP là giao thức hướng kết nối

B. Có độ tin cậy cao

C. TCP sử dụng cơ chế xác nhận ACK để đảm bảo dữ liệu được truyền tới đích

D. Không có cơ chế điều khiển luồng.

34. Mô tả nào sau đây về giao thức UDP là SAI ?

A. UDP là giao thức không có hướng kết nối

B. UDP không có độ tin cậy cao

C. UDP sử dụng cơ chế xác nhận ACK để đảm bảo dữ liệu được truyền tới đích

D. UDP thường được dùng cho các ứng dụng yêu cầu xử lý nhanh và độ trễ thấp

35. Một công ty sử dụng dịch vụ họp trực tuyến. Giao thức UDP được dùng để truyền tải các dữ liệu Voice. Nếu những UDP datagrams đến đích không đúng thứ tự truyền thì dữ liệu sẽ được xử lý như thế nào ?

A. Gửi tới đầu gửi một thông điệp ICMP Information Request.

B. Drop gói dữ liệu.

C. Chuyển dữ liệu lên tầng tiếp theo của mô hình OSI để xử lý bình thường.

D. Kiểm tra số sequence trong header của gói dữ liệu và thực hiện việc sắp xếp lại thứ tự các gói

tin này.

36. Phát biểu nào sai với giao thức TCP (Transmission Control Protocol)

A. Chia dữ liệu thành các gói tin (packet) và đánh số thứ tự trên các packets.

B. Kiểm tra packets tại nơi nhận.

C. Sắp xếp lại thứ tự packets.

D. Không yêu cầu gởi lại packets bị mất

37. Phát biểu nào chưa đúng với giao thức TCP (Transmission Control Protocol)

A. Đảm bảo chuyển giao dữ liệu tới nơi nhận một cách đáng tin cậy.

B. TCP là giao thức không theo hướng kết nối (inconnection-oriented links)

C. Yêu cầu gởi lại packets bị mất

D. Thông tin được định hướng đường đi trong quá trình truyền từ Source đến Destination.

38. Phát biểu nào sai về giao thức UDP:

A. UDP không đảm bảo độ tin cậy.

B. Không có kiểm soát trong quá trình truyền.

C. UDP chỉ thực hiện truyền các Datagram giữa các hosts (datagram services between hosts)

D. UDP bảo đảm gói tin đến đích còn nguyên vẹn.

39. NAT (Network Address Translation) là cơ chế chuyển đổi (hay cho mượn) địa chỉ IP của Router, phát biểu nào không đúng?

A. Lấy IP mạng ngoài (outside) cho gói tin mạng trong (inside) mượn.

B. Lấy inside IP cho gói tin outside mượn.

C. Lấy outside IP của Router cho gói tin của inside host mượn

D. Lấy inside IP này cho gói tin inside khác mượn

40. Phát biểu nào sai trong cơ chế hoạt động của PAT (Port Address Translation):

A. Router/NAT tiếp nhận yêu cầu truy cập từ Client ngoài gởi đến outside interface.

B. Nhận dạng dịch vụ yêu cầu bằng giá trị TCP/UDP Port.

C. Server bên trong sẽ xử lý yêu cầu và trả kết quả về Client ngoài qua NAT overload trên Router.

D. Không dựa trên bảng PAT, Router/NAT chuyển tiếp yêu cầu đó vào Server bên trong theo port

đã chỉ định.

41. Trình tự đóng gói dữ liệu trước khi truyền từ máy này đến máy khác trên mạng?

A. Data, frame, packet, segment, bit

B. Data, segment, frame, packet, bit

C. Data, packet, segment, frame, bit

D. Data, segment, packet, frame, bit

42. Chọn chức năng của tầng Transport

A. Mã hoá dữ liệu và nén dữ liệu

B. Cung cấp các dịch vụ mạng người dùng

C. Định vị nguồn và đích của ứng dụng / dịch vụ trên Host / Server

D. Định vị nguồn và đích bằng địa chỉ IP

43. Chọn chức năng của tầng Data-link

A. Mã hoá dữ liệu và nén dữ liệu

B. Định vị nguồn và đích của Host trong cùng 1 mạng

C. Định vị nguồn và đích của ứng dụng / dịch vụ trên Host / Server

D. Định vị nguồn và đích bằng địa chỉ IP

44. Chọn chức năng của tầng Physical

A. Vân chuyển dữ liệu trong môi trường truyền theo dạng bit.

B. Định vị nguồn và đích của Host trong cùng 1 mạng

C. Định vị nguồn và đích của ứng dụng / dịch vụ trên Host / Server

D. Định vị nguồn và đích bằng địa chỉ IP

45. Lớp (Layer) nào trong mô hình OSI chịu trách nhiệm mã hoá (encryption) dữ liệu?

A. Application

B. Presentation

C. Session

D. Transport

46. Quá trình dữ liệu di chuyển từ hệ thống máy tính này sang hệ thống máy tính khác phải trải qua giai đoạn nào?

A. Phân tích dữ liệu

B. Lọc dữ liệu

C. Nén dữ liệu và đóng gói

D. Kiểm thử dữ liệu

47. Các chuẩn JPEG, TIFF, ASCII do tầng nào của mô hình OSI định nghĩa:

A. Transport

B. Network

C. Application

D. Presentation

48. Chức năng DHCP snooping được dùng như thế nào?

A. Được cấu hình trên DHCP Server để chống lại sự hoạt động của các DHCP server

giả

B. Được cấu hình trên Router để chống lại sự hoạt động của các DHCP server giả

C. Được cấu hình trên Switch để chống lại sự hoạt động của các DHCP server giả

D. Được cấu hình trên AP để chống lại sự hoạt động của các DHCP server giả

49. Lớp nào sau đây dễ bị tổn thương nhất trước các cuộc tấn công dạng "injection" như "SQL injection" và "command injection"?

A. Presentation

B. Application

C. Data link

D. Transport

50. Loại malware nào có khả năng tự nhân bản và quét lỗ hổng của các máy để lây nhiễm?

A. Spyware

B. Trojan

C. Ransomware

D. Worm

51. Hệ thống phòng chống xâm nhập IPS được triển khai như thế nào để bảo vệ cho hệ thống mạng?

A. Inline và đặt trước firewall

B. Cài đặt trên các Server cần được bảo vệ

C. Inline và đặt sau firewall

D. Promiscuous và kết nối với Core Switch

52. Bạn là quản trị mạng của một doanh nghiệp nhỏ, gần đây đã gặp phải một số trường hợp truy cập trái phép vào máy chủ của công ty. Các tập tin nhật ký (logs) cho thấy những kẻ tấn công đang sử dụng thông tin đăng nhập bị đánh cắp để đăng nhập từ xa. Cách nào sau đây là tốt nhất để ngăn chặn truy cập trái phép từ thông tin xác thực bị đánh cắp?

A. Triển khai NIDS để giám sát các hành vi ghi ngờ

B. Cấu hình Firewall để ngăn chặn các lưu lượng nghi ngờ

C. Triển khai xác thực đa nhân tố (MFA) cho các kết nối từ xa

D. Tiến hành quét lỗ hổng để xác định và vá các điểm yếu bảo mật

53. Giải pháp bảo mật nào sau đây là hiệu quả nhất để chống các truy cập bất hợp pháp/đánh cắp các dữ liệu cá nhân lưu trữ trên thiết bị di động?

A. Thường xuyên cập nhật firmware mới nhất

B. Lưu trữ dữ liệu trên đám mây an toàn

C. Mã hóa dữ liệu

D. Cài đặt chứng thực bằng sinh trắc học

54. Giao thức nào sau đây được dùng chính trong hệ thống giám sát mạng?

A. SNMP

B. HTTPS

C. SSH

D. SMTP

55. Trong lĩnh vực an toàn thông tin, phòng thủ theo chiều sâu (Defense in Depth) đề cập đến điều gì?

A. Triển khai một biện pháp an ninh duy nhất, không thể xuyên thủng

B. Thời gian cần thiết để ứng phó với vi phạm an ninh

C. Xây dựng hàng rào bảo mật xung quanh trung tâm dữ liệu

D. Sử dụng nhiều lớp kiểm soát bảo mật trên toàn hệ thống CNTT

56. Chức năng port-security được dùng như thế nào?

A. Được dùng trên Router để lọc các địa chỉ IP đi qua nó

B. Được dùng trên Router để lọc các địa chỉ MAC đi qua nó

C. Được dùng trên Switch để lọc các địa chỉ IP đi qua nó

D. Được dùng trên Switch để lọc các địa chỉ MAC đi qua nó

57. Tấn công một máy tính bằng cách gửi các gói TCP handshake không đúng thứ tự đến đích xảy ra ở tầng nào?

A. Data Link

B. Application

C. Physical

D. Transport

58. Giao thức bảo mật nào sau đây được sử dụng để bảo mật thông tin liên lạc qua internet và ngăn chặn việc nghe lén, giả mạo thông tin?

A. Telnet

B. HTTP

C. FTP

D. SSH