Phần câu hỏi thực hành: (30 câu)

- Hệ thống RDP/FDP A-SMGCS tại Đài KSKL TSN gồm bao nhiêu node? Trình bày vị trí lắp đặt và chức năng chính của các node?

Đáp án:

Hệ thống RDP/FDP A-SMGCS tại Đài KSKL TSN gồm có 20 node gồm 14 node server và 06 node vị trí đầu cuối. 14 node server được chia thành 02 khối server A và B hoạt động song song và được chuyển đổi tự động.

- Các node server:

  - IP (Interface Processor): xử lý các dữ liệu từ bên ngoài đưa vào (radar sơ cấp, thứ cấp, kế hoạch bay…).

  - RDP (Radar Data Processor ):xử lý dữ liệu radar từ Radar giám sát mặt đất.

  - CTP (Central Track Processor): tổng hợp các dữ liệu để tạo track cho hệ thống, đảm nhiệm chức năng giám sát và cảnh báo khi có xung đột giữa các track.

  - RRP (Record Replay Processor): đảm nhiệm chức năng lưu trữ cũng như phát lại hình và thoại của hệ thống.

  - CMSP (Control and Monitoring Processor): Điều khiển và giám sát hệ thống

  - 2xVIP (Voice Interface Processor): Thu nhận dữ liệu thoại từ hệ thống bên ngoài để cung cấp cho quá trình lưu trữ.

- Các node server: gồm 06 vị trí đầu cuối DP (Display Processor)

Ngoài ra, hệ thống còn có 07 vị trí đầu cuối MET dùng để cung cấp thông tin khí tượng cho KSVKL

- Trình bày lưu đồ khối thể hiện dữ liệu vào/ra và các ứng dụng của máy IP (Interface Processor):

Đáp án:

Các phần mềm chính tại máy IP gồm:

- ASIFIX_MLAT (chưa sử dụng)

- ASIFIX_ADSM (chưa sử dụng)

- ITRIP: nhận dữ liệu Aircat500

- ASIFIX_RDPS: nhận dữ liệu Cat34/48

- PLAMAS: nhận dữ liệu kế hoạch bay

- Trình bày lưu đồ khối thể hiện dữ liệu vào/ra và các ứng dụng tại máy CTP (Central Track Processor)

Đáp án:

Máy CTP nhận dữ liệu từ RDP và IP để xử lý, tạo, giám sát và cảnh báo xung đột giữa các track. Dữ liệu ra của CTP cung cấp đến người dùng tại các vị trí đầu cuối DP cũng như cho máy RRP dùng để lưu trữ.

- Trình bày lưu đồ khối thể hiện dữ liệu vào/ra và các ứng dụng của máy RRP (Record Replay Processor):

Đáp án:

Dữ liệu cung cấp cho RRP bao gồm tất cả các dữ liệu đi vào hệ thống (radar, kế hoạch bay, các thao tác của KSVKL, sự thay đổi chức năng cảnh báo, âm thoại…). Dữ liệu được lưu trữ trong ổ cứng đồng thời được ghi ra băng từ và đĩa DVD. Quá trỉnh replay được thực hiện tại vị trí DP của kỹ thuật

- Trình bày lưu đồ khối thể hiện dữ liệu vào/ra và các ứng dụng của máy DP (Display Processor) trực kỹ thuật:

Đáp án:

Máy DP tại vị trí kỹ thuật được cung cấp các công cụ dùng để:

- Giám sát và điều khiển các node khác (CMSGUI) thông qua CMSP;

- Thực hiện phát lại hình và tiếng qua replay TRADIS replay, REPLAYGUI;

- Giám sát và điều khiển tiến trình ghi dữ liệu ra băng từ ARCHITGUI;

- Giám sát và điều khiển các kênh ghi âm VOICEMON;

- Giám sát và điều khiển radar giám sát mặt đất RACOMSGUI và VES.

- Trình bày các bước kiểm tra việc sao lưu dữ liệu trong hệ thống?

Đáp án:

Có những thay đổi chỉ áp dụng trên node riêng biệt, và các node này có thể bị hư hỏng, do đó mỗi ngày thư mục /HITT/changes/patches trên CMSP01 được dùng để sao chép tự động như một bản sao lưu cho các node khác.

Sao lưu được thực hiện trong thư mục:

/HITT/DATA/backup_changes_directory/

Để tìm các node được sao lưu được tạo ra, sử dụng lệnh:

> grep PATCH_BACK */*

generaldata/general.patches:# specified in $PATCH_BACKUP_PROCESSORS

generaldata/general.patches:# input : $PATCH_BACKUP_PROCESSORS = list of processors

generaldata/general.patches: if [ -z "$PATCH_BACKUP_PROCESSORS" ]

generaldata/general.patches: PATCH_BACKUP_PROCESSORS="rsp01 cmsp01 cmsp02"

generaldata/general.patches: if [ ! -z "`echo -n ${PATCH_BACKUP_PROCESSORS}

|grep ${HOSTNAME_SHORT}`" ]

Kết quả cho ta thấy biến PATCH_BACKUP_PROCESSORS, với các node sẽ được thực hiện sao lưu. Biến này được sử dụng trong các cấu hình (cấu hình chỉ được thực hiện bằng quyền root).

- Trình bày các bước dùng CMS (Control and Monitoring System) để kiểm tra trạng thái của hệ thống?

Đáp án:

- Mở trình duyệt Web Firefox, sau đó kết nối tới trang http:/cmsp01/cmsportal và đăng nhập với user “maintenance”.

- Lúc này cửa sổ CMSportal hiển thị các node trong hệ thống dưới dạng Iconview và trạng thái hoạt động của các node này bằng màu sắc:

  - Màu xanh lá cây thể hiện trạng thái hoạt động bình thường.

  - Màu vàng và màu đỏ thể hiện trạng thái hoạt động không bình thường.

- Ngoài ra ứng dụng CMSportal còn cung cấp chức năng báo động và thông báo trạng thái của các thành phần trong một node khi có sự cố.

- Nếu trạng thái của một node nào đó báo vàng hoặc đỏ, ta có thể nhấp vào mũi tên phía trên bên phải trong Icon của node đó để kiểm tra các thành phần ứng dụng cũng như các kết nối của node đó vào hệ thống và có phương thức xử lý kịp thời.

- Ghi nhận các tham số theo yêu cầu.

- Trình bày các bước kiểm tra và xóa dữ liệu trong đĩa DVD-RAM?

Đáp án:

  - Thực hiện kiểm tra đĩa đã được ghi:

- Dữ liệu logging được ghi vào DVD vào lúc 07:00 UTC (14:00pm local) hằng ngày tại máy VIP12 và VIP22. Dữ liệu được chép theo kịch bản /hittsys/logitrecdata/vip12_script_test.sh (vip22_script_test.sh đối với VIP22).

- Sau khi dữ liệu được ghi xong, 2 máy VIP sẽ tự động đẩy đĩa ra.

- Ta cho đĩa đã ghi vào ổ đĩa gắn tại vị trí DP06 và tiến hành kiểm tra dữ liệu đã ghi vào đĩa bằng lệnh:

hittsys@dp06:/hittsys> cd /media/CDROM/

hittsys@dp06: /media/CDROM> df

...................................

/dev/sr1	2957208	2957208	0	100%  /media/CDROM

- Kiểm tra sự tồn tại của folder logging (vd 20130805) và dung lượng của folder bằng lệnh: du –sckh *

- Sau khi kiểm tra xong đĩa đã ghi, ta lấy đĩa ra và cất vào tủ.

  - Thực hiện format đĩa:

- Tiến hành format đĩa DVD cho ngày hôm sau tại vị trí DP06. Nếu là đĩa mới thì không cần phải format lại mà chỉ kiểm tra máy VIP12/22 có nhận diện được đĩa mới hay không.

- Cho đĩa cần format vào ổ đĩa tại vị trí DP06.

- Login dp06 bằng root user

- Chạy lệnh format dvdrw:

dp06:~ #dvd+rw-format –blank=full /dev/sr1

- Nếu báo lỗi thì chạy lệnh:

dp06:/ #dvd+rw-format –force=full /dev/sr1

- Format dvd về UDF, gắn nhãn “MEI_UDF”:

dp06:/ #mkudffs --vid=”MEI_UDF” --udfrev=0x0150 /dev/sr1

- Sau khi format, kiểm tra lại bằng cách lấy đĩa ra và cho đĩa vào lại, nếu máy nhận được đĩa với nhãn là “MEI_UDF” là thành công. Sau khi thành công, ta cho đĩa đã format vào ổ đĩa của máy VIP để ghi vào hôm sau.

- Trình bày các bước kiểm tra kênh ghi âm trên máy ghi âm?

Đáp án:

- Tại vị trí Maintenance (DP6): chọn menu Start menu  HITT applications  Replay rrp01 hoặc Replay rrp02p02 tương ứng với việc kiểm tra các kênh ghi âm trên máy RRP01 hoặc RRP02.

- Tại cửa sổ giao diện ứng dụng Replay, ta chọn tab Voice Selection.

- Trong tab Voice Selection, ta thấy có cột Chanel sẽ liệt kê tất cả các kênh ghi âm.

- Để replay kênh bất kì thì tại kênh đó ta chọn: cột Sound để mono và cột Activity chọn thời điểm muốn replay. Sau đó ta nhấn nút  để bắt đầu replay.

- Trình bày cơ chế đồng bộ đồng hồ và các bước kiểm tra việc đồng bộ đồng hồ trong hệ thống HITT?

Đáp án:

Cách 1: dùng các lệnh kiểm soát ntp

- Telnet vào từng switch SW01 và SW02 để kiểm tra việc đồng bộ với 2 GPS server (192.168.1.249 và 192.168.1.250) tương ứng

hittsys@dp06:/ telnet sw01

sw01.hochiminh> show ntp ass

- Khi này 2 switch đóng vai trò thứ hai là Time server cho cả hệ thống HITT:

SW01: ts01.hitt.hochiminh

SW02: ts01.hitt.hochiminh

- Kế tiếp hệ thống HITT dùng 02 máy CTP01 và CTP02 làm NTP server cho cả hệ thống, tức mỗi máy CTP sẽ chọn đồng thời ts01 và ts02 làm Time Server cho nó. Ta có thể login với quyền root vào từng vị trí CTP01 và CTP02 và dùng lệnh để kiểm tra:

hittsys@ctp01:/hittsys> ntpq –p

hittsys@ctp02:/hittsys> ntpq –p

- Tất cả các node còn lại trong hệ thống được đồng bộ clock qua 1 trong 2 máy CTP, ta có thể login với quyền root vào node cần kiểm tra và dùng lệnh như trên để kiểm tra.

Cách 2: dùng ứng dụng CMSportal

- Tại vị trí Maintenance (DP6)

- Muốn kiểm tra một node nào đó có đang được đồng bộ clock, ta nhấp vào dấu mũi tên bên trên iconview của node đó.

- Quan sát icon NTP của node đó:

  - Màu xanh lá cây: node đang được đồng bộ clock bình thường

  - Màu vàng hoặc đỏ: đồng bộ clock của node đó có sự cố

- Nhấp vào biểu tượng NTP trong node để kiểm tra thông tin đồng bộ clock ở cột bên phải cửa sổ CMSportal.

- Trình bày các bước khôi phục dữ liệu (hình và tiếng) lại từ băng từ (TAPE)?

Đáp án:

Để khôi phục lại một phiên (session) từ bang của ngày chỉ định:

- Cho băng có liên quan vào các ổ băng

- Tại DP06, chạy chương trình ARCHIT

- Nhấn nút Scan để quét băng và sao chép các tập tin thông tin lưu trữ vào ổ cứng.

- Double click vào băng trong danh sách băng.

- Chọn một hoặc nhiều session trong danh sách.

- Nhấn nút Restore

Có thể thay đổi đường dẫn nơi các tập tin sẽ được khôi phục (Thông thường sẽ theo mặc định của replayer đã cấu hình).

- Bấm nút OK để bắt đầu khôi phục dữ liệu lưu trữ từ băng.

- Hủy bỏ khôi phục nhấn nút Cancel.

- Để hủy bỏ một hoạt động khôi phục quá trình nhấn nút Abort

- Lưu ý nếu đường dẫn restore là /HITT/DATA/loggings/recordings/oper thì tiến hành chọn session và replay bình thường

- Nếu đường dẫn restore là /HITT/DATA/loggings/restore/oper thì cần phải chép session cần replay về thư mục /HITT/DATA/loggings/recordings/oper

- Quy trình kiểm tra dữ liệu kế hoạch bay (FPL) được cung cấp từ strip printer?

Đáp án:

- Sử dụng terminal tại máy DP06, kết nối với IP01 (hay máy IP02) mà tín hiệu từ strip printer đưa vào bằng câu lệnh sau:

telnet ip01 eval-plamas

- Sau khi đánh câu lệnh đó, trên màn hình sẽ hiển thị đã kết nối với PLAMAS. Liệt kê trong phần PLAMAS có những mục nào (Distribution, Collection, StripInput)

ed list

- Kiểm tra dữ liệu đầu là các kế hoạch bay từ strip thì dùng câu lệnh sau:

ed StripInput

- Sau khi thấy các kế hoạch xuất hiện tức là việc nhận dữ liệu từ strip printer vẫn bình thường. Trước khi thoát khỏi PLAMAS thì nên dùng lệnh sau để dừng xuất dữ liệu ra màn hình

ed off

- Trình bày quy trình kiểm tra dữ liệu AIRCAT500 nhận vào hệ thống

Đáp án:

- Sử dụng terminal tại máy DP06, kết nối với IP01 (hoặc IP02) mà tín hiệu từ AIRCAT500 đưa vào bằng câu lệnh sau:

telnet ip01 eval-itrip

- Trên màn hình sẽ hiển thị đã kết nối với ITRIP. Để hiển thị tất cả dữ liệu vào (cũng là các Tracks lấy từ Aircat500) thì sử dụng câu lệnh sau

di

- Xuất hiện dữ liệu có ngày giờ chạy liên tục tức là tín hiệu từ Aircat500 đi vào IP01 vẫn bình thường. Để ngừng việc xuất dữ liệu ra màn hình thi dùng lại lệnh “di”

- Kiểm tra dữ liệu đầu ra của ITRIP cũng tương tự như vậy với câu lệnh

do

- Trình bày cách ghi dữ liệu log ra một tập tin bên ngoài.

Đáp án:

- Để ghi lại các dữ liệu đánh giá đầu ra của hệ thống vào 1 tập tin cho mục đích sử dụng sau này thì thực thi các câu lệnh sau

script <têntậptin.txt>

- Màn hình xuất hiện dòng “Script started, file is <têntậptin>.txt”, nghĩa là toàn bộ những gì xuất ra màn hình sau đó sẽ được sao chép lại trên tập tin vừa tạo.

- Sử dụng các tập lệnh của “telnet” để xuất ra màn hình. Nếu không muốn ghi tiếp lên tập tin log thì dùng lệnh sau để thoát

exit

- Trình bày quy trình giám sát dữ liệu radar dạng ASTERIX CAT 34/48

Đáp án:

- Dữ liệu ASTERIX có thể được giám sát trên LAN, và được xuất ra màn hình ở định dạng có thể đọc được. Các loại dữ liệu khác nhau từ những nguồn khác nhau đều kiểm tra được.

- Sử dụng script monitor_asterix trong thư mục asifixdata để giám sát Cat 34/48. Cấu trúc lệnh như sau

moniter_asterix <Datatype> <Channelnumber>

Trong đó:

- Datatype là các loại sau: systemtracks, plots, rdps.

- Channel number là 1 hoặc 2 tượng trưng cho ip01/rdp01 hoặc ip02/rdp02

- Cách Start/Stop/Reboot một node trong hệ thống A-SMGCS bằng công cụ CMS (Control and Monitoring System)

Đáp án:

- Sử dụng CMS: trên màn hình CMS là toàn bộ trạng thái hoạt động của hệ thống HITT, nếu muốn stop/start 1 node nào đó trong hệ thống thì nhấn chuột phải vào node cần làm sẽ thấy thanh trạng thái và nhấn vào nút Stop/Start đó.

- Sử dụng JCL (JobControl): sử dụng màn hình terminal và đăng nhập vào node cần stop/start và phải sử dụng user root thì mới thực hiện được, sau đó dùng các câu lệnh tương ứng với mục đích đang thực hiện

node start

node stop

- Reboot: trước khi reboot được node cần phải đăng nhập vào node đó và sử dụng user root

su –

password:  (root password)

reboot

- Hãy nêu quy trình hiệu chỉnh đồng bộ thời gian của một node.

Đáp án:

- Khi gặp vấn đề về đồng bộ thời gian, trước tiên đăng nhập vào user root tại node đó rồi làm các bước sau:

rcntp stop/start/restart

- Có thể kiểm tra tập tin log trong thư mục /var/log/ntp để biết tại sao ntp lại không đồng bộ được.

- Thiết lập thời gian bằng tay bằng câu lệnh sau:

date <MMDDhhmm>

- Trình bày quy trình kiểm tra nhanh dữ liệu xuất (output) của tiến trình ASIFIX/ITRIP

Đáp án:

- Sử dụng script listen để tiến hành kiểm tra tín hiệu asifix hoặc aircat được thể hiện bằng các thông số của approach track

cd /HITT/config/testdata/listen

listen rdps (dành cho asifix)

- hoặc

listen aircat (dành cho aircat)

- Trình bày cách sử dụng công cụ ARCHIT GUI.

Đáp án:

- ARCHIT là chương trình dùng để quản lý ghi dữ liệu ra băng từ gồm các chức năng như xóa băng, quét nội dung băng, ghi băng, khôi phục dữ liệu từ băng…

- Tại DP06, chạy chương trình ARCHIT

- Tapes và Tape Info cung cấp cho người dùng thông tin về băng từ đã và đang dùng trong máy, tape info cung cấp thông tin (ngày tháng, dung lượng, tape number) về băng từ muốn xem.

- Connect: dùng để liên kết đến máy RRP01 hoặc RRP02

- Archive: cung cấp chức năng ghi dữ liệu ra băng từ

- Restore: giúp phục hồi dữ liệu từ băng từ vào lại ổ cứng

- Abort: hủy một tiến trình đang thực hiện

- Erase: format lại băng từ

- Eject: lấy băng từ ra khổi ổ đĩa

- Scan: dùng để quét nội dung của một đĩa mới bỏ vào

- Remove: bỏ nội dung một băng từ đang lưu trên Tapes

- Recreat: Tạo lại một băng từ có nội dung giống như băng từ đang chọn

- Khi cảm biến RAID báo lỗi tại một vị trí node ta cần phải thực hiện các bước nào?:

Đáp án:

- Đăng nhập vào node báo lỗi bằng tài khoản root

- Kiểm tra trạng thái chạy RAID của node bằng câu lệnh:

root@tmp:~$ hpacucli ctrl all show config

- Xác định vị trí HDD bị hư hỏng

- Thay thế HDD mới nếu cần thiết

- Nêu quy trình Kiểm tra tình trạng hệ thống bằng CMS:

Đáp án:

- Mở trình duyệt Web Firefox, sau đó kết nối tới trang http:/cmsp01/cmsportal và đăng nhập với user “maintenance”.

- Lúc này cửa sổ CMSportal hiển thị các node trong hệ thống dưới dạng Iconview và trạng thái hoạt động của các node này bằng màu sắc:

- Màu xanh lá cây thể hiện trạng thái hoạt động bình thường.

- Màu vàng và màu đỏ thể hiện trạng thái hoạt động không bình thường.

- Ngoài ra ứng dụng CMSportal còn cung cấp chức năng báo động và thông báo trạng thái của các thành phần trong một node khi có sự cố.

- Nếu trạng thái của một node nào đó báo vàng hoặc đỏ, ta có thể nhấp vào mũi tên phía trên bên phải trong Icon của node đó để kiểm tra các thành phần ứng dụng cũng như các kết nối của node đó vào hệ thống và có phương thức xử lý kịp thời.

- Trình bày các bước chuyển đổi 2 máy thu phát của radar SMR?

Đáp án:

- Tại vị trí Maintenance (DP6), chọn application “Radargui”

- Trên cửa sổ Radar Overview xem RxTx nào đang hoạt động chính - phụ (Main - Standby)

- Click vào “Control”, cửa sổ Radar details xuất hiện

- Click vào “States”

- Trong khung “Switch active RxTx” click vào RxTx nào đang hoạt động ở chế độ Standby để RxTx đó chuyển sang hoạt động chính

- Trong khung “Auto-switchover”, nếu đang bi “DOWN” thì click “On” để bật chức năng tự động thay đổi RxTx hoạt động chính khi có sự cố

- Kiểm tra lại hoạt động của RxTx ở trạng thái UP là tốt

- Click “Apply”

- Trình bày các bước thay thế một đèn magnetron trong bộ thu phát của radar SMR?

Đáp án:

- Thực hiện việc chuyển đổi máy thu phát cần thay đèn magnetron sang chế độ standby trước khi thực hiện thay đèn.

- Bật "Mains Off" bằng RTCM tại máy RSDP01 hoặc từ bảng điều khiển TC3.

- Tắt nguồn điện máy thu phát bằng công tắc S100.

- Gỡ bỏ các cáp nối với magnetron (GRN và YEL) từ modulator. Magnetron bên trái (nếu sử dụng 2 cái) là Magnetron A kết nối với modulator A – Magnetron bên phải là Magnetron B kết nối với modulator B. Nếu chỉ có một Magnetron được sử dụng  thì sẽ được ở bên phải và là Magnetron A kết nối với bộ modulator A.

- Tháo 6 bu lông lục giác bằng công cụ số 12.

- Gỡ bỏ các magnetron và giữ nó cách xa các vật liệu từ tính.

- Lắp đèn magnetron mới, kiểm tra đèn magnetron đúng loại và vặn chặt bu lông lục giác bằng công cụ số 12.

- Gắn nối lại các dây cáp magnetron với modulator, lưu ý màu đúng màu sách của dây (màu xanh lá cây để GRN, vàng YEL).

- Bật nguồn điện máy thu phát bằng công tắc S100.

- Bật "Mains On" bằng RTCM tại máy RSDP01 hoặc từ bảng điều khiển TC3.

- Reset bộ đếm thời gian của Tx (Hardware config.\Modules config.\Modulator A or B\Modulator time reset\Yes).

- Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa tự động điều chỉnh điện áp cao theo yêu cầu. Chạy chế độ

thay thế magnetron (New from storage) trong 30 phút tại chế độ storage (Hardwar config.\Modules config.\Modulator A or B\30 min post storage\start).

- Bắt đầu việc nhận dữ liệu "Tx on".

- Đợi 35 phút (cho đến khi chế độ storage mode đã kết thúc).

- Kiểm tra các thông số BITE gồm forward power, peak curent (xung trên 200 ns) và mean curent.

- Chờ khoảng 30 giây,  khởi động TC3.

- Kiểm tra hình ảnh radar.

- Trình bày các bước thay thế quạt làm mát chính trong khối thu phát của radar SMR?

Đáp án:

- Bật "Mains Off" bằng RTCM tại máy RSDP01 hoặc từ bảng điều khiển TC3

- Tắt nguồn bộ thu phát bằng Switch S100 (phía dưới bộ thu phát).

- Ngắt kết nối cáp quạt từ bo mạch chủ.

- Nới lỏng hai ốc vít  bằng tu vít PH-2 và kéo quạt làm mát ra khoảng 0,5 cm.

- Di chuyển phía trước quạt xuống và kéo quạt ra.

- Thay thế quạt mới và lắp nó lại vào thùng.

- Gắn lại cáp quạt vào bo mạch chủ.

- Vặn vít chặt và đóng cửa tủ.

- Bật nguồn điện máy thu phát bằng công tắc S100.

- Chờ 30 giây để TC3 khởi động.

- Bật "Mains On" bằng RTCM tại máy RSDP01 hoặc từ bảng điều khiển TC3.

- Trình bày các bước thay thế cầu chi cho board mạch chủ trong khối thu phát của radar SMR?

Đáp án:

- Bật "Mains Off" bằng RTCM tại máy RSDP01 hoặc từ bảng điều khiển TC3

- Tắt nguồn bộ thu phát bằng Switch S100 (phía dưới bộ thu phát).

- Tháo nắp cầu chì - quay ngược chiều kim đồng.

- Tháo gỡ cầu chì cũ và thay cái mới.

- Đậy nắp cầu chì lại.

- Mở nguồn bộ thu phát bằng Switch S100 (phía dưới bộ thu phát).

- Chờ 30 giây để TC3 khởi động.

- Bật "Mains On" bằng RTCM tại máy RSDP01 hoặc từ bảng điều khiển TC3.

- Trình bày quy trình Chuyển đổi Tranceiver hoạt động chính hệ thống SMR

Đáp án:

- Chọn application “Radargui”

- Trên cửa sổ Radar Overview xem RxTx nào đang hoạt động chính - phụ (Main - Standby)

- Click vào “Control”, cửa sổ Radar details xuất hiện

- Click vào “States”

- Trong khung “Switch active RxTx” click vào RxTx nào đang hoạt động ở chế độ Standby để RxTx đó chuyển sang hoạt động chính

- Trong khung “Auto-switchover”, nếu đang bi “DOWN” thì click “On” để bật chức năng tự động thay đổi RxTx hoạt động chính khi có sự cố

- Kiểm tra lại hoạt động của RxTx ở trạng thái UP là tốt

- Sau đó, click vào “STC”, khung “Sensitive timing control” chú ý thay đổi giá trị “Offset VSP (dB)” giống như phần lưu ý

- Click “Apply”

- Trình bày quy trình bảo dưỡng vệ sinh Anten xoay hệ thống SMR

Đáp án:

- Tắt motor bằng RTCM tại máy RSDP01, off safety switch và rút chìa khóa của “safety switch” gắn vào ổ khóa cửa ra ngoài sân thượng.

- Tiến hành vệ sinh anten, lau sạch bề mặt anten bằng vải mềm với chất tẩy rửa. Sau đó kiểm tra lại bề mặt anten xem còn bám bụi, vết bẩn, muối … không.

- Khóa cửa ra ngoài sân thượng, lấy key safety switch và bật ON Safety switch. Bật ON motor bằng RTCM tại máy RSDP01.

- Kiểm tra lại việc vận hành của SMR có tốt hay không.

- Trình bày quy trình thay thế quạt làm mát các card hệ thống SMR

Đáp án:

- Bật “Mains off” bằng RTCM tại máy RSDP01 hoặc từ bảng điều khiển TC3.

- Tắt nguồn điện máy thu phát bằng công tắc S100.

- Tháo gỡ dây cáp nối từ quạt tới bo mạch chính.

- Dùng  Tool no.8 nới lỏng 2 con ốc gắn hộp quạt vào vỏ máy và kéo nhẹ nhàng hộp gắn quạt gió ra khoảng 0.5cm.

- Đẩy hộp quạt xuống phía dưới và kéo ra để tháo hộp chứa quạt.

- Thay thế quạt dự phòng mới và gắn nó vào lại trong hộp.

- Cắm lại dây cáp của quạt vào bo mạch chính.

- Vặn chặt lại các ốc vít và đóng lại thùng máy.

- Bật nguồn điện máy thu phát bằng công tắc S100.

- Chờ khoảng 30s để cho TC3 khởi động.

- Trình bày quy trình thay thế Quạt làm mát chính bên ngoài thùng bảo vệ hệ thống SMR

Đáp án:

- Bật công tắc chính sang chế độ OFF trên PC hoặc công tắc TC3 phía trước.

- Tắt nguồn bộ thu phát bằng Switch S100 (phía dưới bộ thu phát).

- Ngắt kết nối cáp Quạt từ bo mạch chủ.

- Nới lỏng hai ốc vít  bằng tu vít PH-2 và kéo quạt làm mát ra khoảng 0,5 cm.

- Di chuyển phía trước Quạt  xuống và kéo Quạt ra.

- Thay thế Quạt và gắn  nó lại vào thùng.

- Gắn lại cáp Quạt vào bo mạch chủ.

- Trình bày quy trình vệ sinh bộ tản nhiệt hệ thống SMR:

Đáp án:

- Bật “Mains off” bằng cách sử dụng RTCM tại RSDP01 (Service → Main → RxTx1 hay RxTx2 → Mains → Off) hoặc dùng công tắc ngắt/bật điện phía trước bảng TC3.

- Tắt nguồn của máy thu phát bằng công tắc nguồn S100.

- Gỡ cáp nối giữa quạt làm mát và motherboard (cáp X29 và X30).

- Kéo quạt ra khỏi cabinet.

- Tiến hành làm vệ sinh cho quạt làm mát.

- Sau khi vệ sinh xong đẩy quạt vào cabinet và nối lại 2 cáp X29 và X30.

- Bật nguồn cho máy thu phát bằng công tắc nguồn S100.

- Chờ 30 giây để TC3 khởi động.

-   Bật “Mains on” bằng RTCM server (Service → Main → RxTx1 hay RxTx2 → Mains → On) hoặc dùng công tắc ngắt/bật điện phía trước bảng TC3).